ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от ___.___.2012г №___ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г. И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на период с 2007 - по 2029 г.г., муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и дорожного хозяйства Пролетарского сельского поселения на 2011-2014» утверждённая постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010г №69. |
| Заказчик Программы | Администрация Пролетарского сельского поселения Красносулинского района. |
| Разработчик | Администрация Пролетарского сельского поселения Красносулинского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пролетарское сельское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы газоснабжения; - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств областного, местного бюджетов. Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 162580,0 тыс. руб., в т.ч.: 2014-2029гг – 162580,0 тыс. руб. из них: - местный бюджет -27338,8 тыс. руб.; - областной бюджет 224126,7 тыс. руб.; - инвестиционная надбавка 0,0 тыс. руб. План до 2029 года 162580,0тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. |

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Пролетарского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселения до 2029г.-118281,6 руб.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры*.

2.1. Теплоснабжение.

х. Пролетарка

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хуторов и поселков проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №1.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий

(при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 1

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 5,84 | 7,01 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл. №.2

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 12,66 | 15,20 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 1515,8 | 1819,9 |

с. Прохоровка.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 3

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,04 | 3,65 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл. №3

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 4

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 6,59 | 7,91 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 789 | 947 |

х. Малая Гнилуша.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 5

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,60 | 3,11 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл. №5

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 5,64 | 6,74 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 675,2 | 806,9 |

## пос. Донлесхоз.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 7

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,07 | 1,3 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл. №7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,32 | 2,81 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 277,7 | 336,4 |

х. Пушкин.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №9

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,05 | 1,43 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл. №9.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №10

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,28 | 3,10 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 273,0 | 371,1 |

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий).

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

2.2. Газоснабжение.

х. Пролетарка.

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ по трубопроводу диаметром 200 мм подходит к ГРС г. Красный Сулин. От ГРС имеется межпоселковый газопровод к х. Пролетарка.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

В хуторе установлено ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1090 | 1160 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 327 | 348 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 32,7 | 34,8 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 1515,8 | 1819,9 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 1875,5 | 2202,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства, перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

с. Прохоровка.

В настоящее время газоснабжение природным газом в селе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение села предусматривается от ГРС Садки. В селе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 540 | 570 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 162 | 171 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 16,2 | 17,1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 789 | 947 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 967,2 | 1135,1 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

х. Малая Гнилуша.

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ по трубопроводу диаметром 200 мм подходит к ГРС Красный Сулин. От ГРС имеется отвод межпоселкового газопровода к хутору.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора идет от ГРС  Красный Сулин. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 490 | 520 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 147 | 156 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 14,7 | 15,6 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 675,2 | 806,9 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 836,9 | 981,2 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства, перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

пос. Донлесхоз.

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке отсутствует.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 205 | 220 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 61,5 | 66,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 6,2 | 6,6 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 277,7 | 336,4 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 345,4 | 409,0 |

х. Пушкин.

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 25 | 30 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 7,5 | 9,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,8 | 0,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 273,0 | 371,1 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 281,3 | 381,0 |

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом. Степень газификации поселения -67%. Газоснабжение жилых зданий осуществляется от газопроводов низкого давления. Часть населения пользуется для приготовления пищи сжиженным газом от индивидуальных газобаллонных установок.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка от ГРС Красный Сулин;

- с. Прохоровка от ГРС Садки;

- х. Пушкин, п. Донлесхоз от ГРС Ясногорка (Таловый).

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. №16.

Таблица № 16

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1875,5 | 2202,7 |
| 2 | с. Прохоровка | 967,2 | 1135,1 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 836,9 | 981,0 |
| 4 | п. Донлесхоз | 345,4 | 409,0 |
| 5 | х. Пушкин | 281,3 | 381,0 |
|  | Итого | 4306,3 | 5109,0 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин;

- строительство ГРС в Садки (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы);

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

2.3. Существующее водоснабжение

населенных пунктов.

х. Пролетарка.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат местные источники водоснабжения  - индивидуальные скважины, шахтные колодцы.

Для водоснабжения могут использоваться колодцы:

-ул. Заречная,

- пер. Балочный,

- ул. Победы (2 колодца).

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад»  водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №17.

Водопотребление жителей

Таблица № 17

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обеззараживание отсутствует.

В х. Пролетарка исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения, по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010 г).

с. Прохоровка.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села служат подземные воды, часть жителей села обеспечивается привозной водой. Производительность системы водоснабжения – 10м3/сут; объем привозной воды – 36,5 м3/сут.

На территории  села имеется ряд колодцев для водоснабжения:

-ул. Центральная (3 колодца),

-ул. Школьная,

-пер. Кузнечный,

-ул. Почтовая.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей села осуществляется в соответствии с табл. №18

Водопотребление жителей

Таблица № 18

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 563 | 48 | 0 | 48 | 515 |

Обеззараживание отсутствует. Вода из водозаборного сооружения насосной станцией 1 подъема, производительностью 8 м3/сут, по трубопроводу поступает в  водонапорную башню конструкции Рожновского (стальная колонна) объемом 25 м.3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 80 мм – 0,5 км;

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм-1 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

В с. Прохоровка исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения,  по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

х. Малая Гнилуша.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды, часть жителей поселка обеспечивается индивидуальными колодцами. Производительность системы водоснабжения – 28,8м3/сут.

Централизованное водоснабжение х. М. Гнилуша производится от системы водоснабжения г. Красный Сулин. От насосной станции II подъёма г. Красный Сулин водопровод диаметром 150 мм транспортирует воду в х. М. Гнилуша.

На территории хутора имеется насосная станция II подъёма- производительностью 30 м3/сут. На насосной станции располагается резервуар, объёмом 500 м3. Насосная станция х. М. Гнилуша по водоводу диаметром 100мм подаёт воду на п. Чекмари.

На территории  села имеется ряд колодцев для водоснабжения:

-ул. Степная ,

-ул. Солнечная (2 колодца).

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №19.

Водопотребление жителей

Таблица № 19

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 480 | 192 | 192 | 288 | 0 |

Обеззараживание отсутствует.

Протяженность водопроводных сетей составляет 6 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,5 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,1 км.

- полиэтиленовые трубопроводы  диаметром 100 мм-  0,4 км

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

В х. М. Гнилуша исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения,  по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

пос. Донлесхоз.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка служат подземные воды. В поселке имеется водозаборная скважина и насосная станция I подъема, подающая воду в поселок. Производительность системы водоснабжения – 29,7м3/сут. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. №20.

Водопотребление жителей

Таблица № 20

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Водозаборные колонки | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом |  |  |
| 198 | 198 | 0 | 198 | 0 |

Обеззараживание отсутствует. Вода из водозаборного сооружения по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в железобетонную  водонапорную башню объемом 25 м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 1,5 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 1км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

х. Пушкин.

Жители хутора обеспечивается водой из индивидуальных колодцев.

На территории  хутора имеется  колодец для водоснабжения, расположенный на ул.Колхозная .

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №21

Водопотребление жителей

Таблица № 21

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |

Обеззараживание отсутствует.

В х. Пушкин исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения, по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников (акт отбора № 18-55-02/163 от 19.04.2010г).

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения предлагается:

- для х. Пролетарка использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин (при реализации предложения о снабжении водой г. Красный Сулин и Особой экономической зоны от системы Шахтинско-Донского водопровода – проектирование водоводов от насосной станции в пос. Майском до ОЭЗ и до площадки резервуаров в г. Красный Сулин, реконструкция насосной станции в пос. Майский);

- для х. Малая Гнилуша подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин;

- для с. Прохоровка и п. Донлесхоз на I очередь использовать местные подземные источники, на расчетный срок подключение к Северному водоводу;

- для х.Пушкин использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок подключение к предполагаемым к проектированию водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин от Шахтинско-Донского водопровода.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима доразведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов – с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пролетарка.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения с. Прохоровка, п. Донлесхоз к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут) в южные районы Ростовской области.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Пролетарского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица № 22

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 227,6 | 290,9 |
| 2 | с. Прохоровка | 115,9 | 146,1 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 99,7 | 127,8 |
| 4 | П. Донлесхоз | 42,3 | 54,7 |
| 5 | х. Пушкин | 38,7 | 59,0 |
|  | Итого | 524,2 | 678,5 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

В качестве источника водоснабжения предлагается:

- для х. Пролетарка использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин (при реализации предложения о снабжении водой г. Красный Сулин  (при реализации водо г. Красный Сулин и особой экономической зоны от системы Шахтинско-Донского  водопровод. Проектирование водовод от насосной станции в п. Майском до ОЭЗ и до площадки резервуаров в г. Красный Сулин, реконструкция насосной станции в п. Майский),

- для х. Малая Гнилуша подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин;

- для с. Прохоровка и п. Донлесхоз на I очередь использовать местные подземные источники, на расчетный срок подключение к Северному водоводу;

- для х.Пушкин использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок подключение к предполагаемым к проектированию водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин от Шахтинско-Донского водопровода.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорные башни: х. Пролетарка;

- резервуары: х. Пролетарка, с. Прохоровка.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов - х.Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Увеличение подачи воды до объемов предусмотренных настоящим проектом в х. Малая Гнилуша.

- Строительство водопроводных сетей.

2.4. Существующее положение водоотведения.

В настоящее время централизованная канализация в хуторах отсутствует. канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселков.

В х. Малая Гнилуша ряд зданий подключены к централизованной канализации. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, стоки сбрасываются в специальный отстойник. Канализование индивидуальной застройки происходит преимущественно в выгреба.

Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

2.5.  Электроснабжение на территории

Пролетарского сельского поселения.

Электроснабжение хуторов осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хуторов работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хуторов расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 3.

Годовой расход электроэнергии

жилой застройки сельского поселения

Таблица № 23

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1035,5 | 1102 |
| 2 | с. Прохоровка | 513 | 541,5 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 465,5 | 494 |
| 4 | п. Донлесхоз | 194,8 | 209 |
| 5 | х. Пушкин | 23,8 | 28,5 |
|  | Итого | 2232,6 | 2375,0 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

### 2.6 Сети связи.

х. Пролетарка

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В хуторе имеется 50 номеров проводной телефонной связи.

Обеспечение связью расчетного числа абонентов телефонной связи будет осуществляться от существующей АТС.

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание осуществляется в центральной части хутора, имеется узел связи.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. В х. Пролетарка имеется отделение связи.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

с. Прохоровка

В селе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В селе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость села от существующей АТС  и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория села охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Село находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.  В с.Прохоровка имеется отделение почтовой связи.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

х. Малая Гнилуша.

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

В хуторе установлен таксофон универсальной связи.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Красный Сулин и г. Шахты.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.  Однако, на территории хутора отделение связи отсутствует.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

# 2.7 Санитарная очистка территории

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования

«Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района и

прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района.*

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.*

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.*

4.1. критерии доступности для населения коммунальных услуг.

4.2. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

4.3.показатели степени охвата потребителей приборами учёта ( с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)

4.4.показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м кв, на 1 чел.).

Раздел 5. программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органа исполнительной власти  местного самоуправления муниципального образования "Пролетарское сельское  поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Пролетарское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения в рамках своих полномочий.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного Администрацией поселения  и утвержденного Главой «Пролетарского сельского поселения» Красносулинского района

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

1. Краткая характеристика муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Красносулинского района.

Пролетарское сельское поселение расположено в центральной части Красносулинского района, к северо-востоку от г. Красный Сулин. По территории проходит федеральная автомагистраль ДОН», (М-4),  Федеральная железная дорога

Ростов-на-Дону - Москва.

## Общая площадь муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», 24526,57га.

Территория Пролетарского сельского поселения с севера граничит с  территорией Владимировскoго сельского поселения, с востока с территорией Табунщиковского сельского поселения и территорией Горненского городского поселения, с юга с территорией городского округа г Шахты Ростовской области, территорией Октябрьского района Ростовской области, с запада - с территорией Красносулинского городского поселения и Ударниковским сельских поселением.

В составе Пролетарского сельского поселения 5 населенных пунктов: х. Пролетарка (Административный центр Пролетарского сельского поселения), с.Прохоровка, х.Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х.Пушкин. Расстояние от административного центра поселения до райцентра 17 км.

Гидрографическая сеть представлена реками Кундрючья, Аюта, Гнилуша.

В центральной восточной части территории сельского поселения расположен обширный лесной массив ФГУ Учлесхоз «Донское», имеющий смешанный породный состав и расположенный на равнинной территории.

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра, км | Расстояние до районного центра, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 1069 | 0 |  | 17 |
| с. Прохоровка | 524 | 10 |  | 13 |
| х.Малая Гнилуша | 482 | 15 |  | 20 |
| п. Донлесхоз | 201 | 7 |  | 12 |
| х. Пушкин | 23 | 16 |  | 8 |
| ВСЕГО: | 2299 | - |  | - |

Численность постоянного населения Пролетарского сельского поселения на 01.01. 2012 года составляет 2299 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица№3

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2011г |
| Пролетарское СП | 2331 | 2299 |
| х. Пролетарка | 1090 | 1069 |
| с. Прохоровка | 541 | 524 |
| х. М. Гнилуша | 489 | 482 |
| пос. Донлесхоз | 189 | 201 |
| х. Пушкин | 22 | 23 |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской  области в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения.

1.1 Население

Некоторые проявления роста численности населения связана в основном с развитием миграции. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне

общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к

оттоку населения.

На 01.01.2012г. население Пролетарского сельского имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 19,8%;

- трудоспособное население – 53,9%;

- старше трудоспособного возраста – 26,3%.

В течение последних лет наблюдается сокращение численности сельского населения.  В целом численность населения Пролетарского сельского поселения по сравнению с 2007 годом незначительно сократилась на 1,4%.   Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в добыче и переработке песчаника в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Пролетарского сельского поселения в настоящее время составляет 2299 человека. В состав Пролетарского сельского поселения, помимо хутора Пролетарка, входит ещё село Прохоровка,      хутор Малая Гнилуша и два посёлка Донлесхоз и Пушкин. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Пролетарка (в нём проживает 1069 человек) - около 46,5 %, и около 53,5 % населения проживает на территориях остальных населённых мест.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Пролетарского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2350 человек и на перспективу – 2500 человек.

# Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения

Пролетарское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  городов Шахты и Красного Сулина. Следует отметить, что база экономического развития Пролетарского  сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения. На территории Пролетарского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности,  нерудных полезных ископаемых, предприятия  угледобывающей отрасли представлены 2-мя нефункционирующими на сегодняшний день крупными шахтами Аютинской и шахтой №10, а так же предприятия обрабатывающей промышленности – Первая нерудная компания, заметное место занимает ГУРО учлесхоз «Донское»,  видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали» Дон. «Всю территорию Пролетарского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где основная отрасль - растениеводство.

Основой экономической деятельности Пролетарского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая и обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания, логистики и отраслей их обсуживающих, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации,.

В настоящее время в Пролетарском сельском поселении имеется число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Пролетарского сельского поселения, по состоянию на конец 2011 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Пролетарского сельского поселения

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Хлебороб» | 35 | Сельское хозяйство |
| 2 | ООО «Русь» | 23 | Сельское хозяйство |
| 3 | ФГУ УОЛХ «Донское» НГМА | 10 | Сельское хозяйство |
| 4 | ООО Агрофирма «Малахит» | 41 | Сельское хозяйство |
| 5 | ОАО ПСХ «Соколовское» | 15 | Сельское хозяйство |
| 6 | ООО «Топаз» | 130 | Сельское хозяйство |
| 7 | ООО «Солнцедар - Дон» | 31 | Промышл. |
| 8 | ООО «Донской камень» | 3 | Промышл. |
| 9 | ООО «Дорстрой - Информ» | 29 | Производство строительных нерудных материалов |
| 10 | Сулинский щебёночный завод филиал ОАО «ПНК» | 343 | Добыча камня, производство щебня |
| 11 | Асфальтовый завод | 12 | Промышл. |

В поселении действует 7 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

Характеристика аграрной деятельности и распределение показателей по населенным пунктам согласно паспорта муниципального образования « Пролетарское сельское поселение» на 01.01.2011 года приводятся ниже.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х.Пролетарка | с.Прохоровка | х. Малая Гнилуша | пос. Донлесхоз | х.Пушкин |  |
| Количество частных подворий | 426 | 284 | 231 | 86 | 25 | 1052 |
| Количество личных подсобных хозяйств/ площадь земель под ЛПХ, (вт.ч. пашни) га | 426 66,8га | 284 59,98 | 231 23,22 | 86 46,0 | 25 19,0 | 1052 215,0 |
| Количество КФХ/ площадь земель под КФХ, (в т.ч. пашни) га | - | - | - | - | - | 7 581,62 581,62 |

Схема Пролетарского сельского поселения

# Развитие функционально-планировочной структуры

# Пролетарского сельского поселения

Территория Пролетарского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Пролетарка,с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша , пос. Донлесхоз,

х . Пушкин;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда:

ФГУ Донлесхоз;

- землями водного фонда:

р. Кундрючья, р. Аюта, р. Гнилуша;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, федеральная дорога «Дон»М 4,автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования намечается отнести к ним курганы;

территории памятников истории и культуры.

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Пролетарского сельского поселения и установление их границ

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе

Зона размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения объектов туризма, учреждений массового отдыха

Лесопарки

Лугопарки

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, граница земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, граница землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

# Развитие планировочной структуры

# территории поселения

В составе Пролетарского сельского поселения расположено в настоящее время 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос.Донлесхоз, х. Пушкин. Административный центр х. Пролетарка находится в центре сельского поселения, к западу от магистрали М-4 на р. Кундрючья. Севернее расположен населенный пункт Малая Гнилуша., южнее х. Пушкин. Восточнее трассы М-4 находятся с. Прохоровка и п. Донлесхоз. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 20мин, населенные пункты имеют связь с ним местными автодорогами. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется по  федеральной трассе «Дон» М -4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, имеются  местные автодороги с твердым покрытием.

По территории  сельского поселения проходит Магистральная железнодорожная линия Федеральной железной дороги Ростов-на-Дону - Москва.

Предложения по развитию планировочной структуры Пролетарского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельско-хозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Шахты, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Предполагается создание системы коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон». объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы .

На перспективу даются предложения по размещению объектов рекреации, спорта, коммуникативных центров территории центрального ядра агломерации.

Намечается развитие системы рекреации и туризма, формирование рекреационной зоны Прохоровка-Донлесхоз. на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья, территории ФГУ Учлесхоз «Донское».

# Развитие населенных пунктов. Границы населенных пунктов

Границы муниципального образования Пролетарского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

На территории МО расположено 5 населенных пунктов: х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, пос. Донлесхоз, х. Пушкин

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий и развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу .

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, имеющихся перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Кроме развивающегося общественного центра в х. Пролетарка, развитые общественные центры будут сформированы в х. Прохоровка - для обслуживания п. Донлесхоз и рекреационной зоны, а также в развивающемся населенном пункте Малая Гнилуша.

Формируются система коммуникативных и логистических центров на основе дорожной сети. В зоне центрального ядра агломерации намечается размещение оздоровительных и спортивных специализированных учебных центров.

Систему социальной рекреации и туризма формируется на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья, территории ФГУ Учлесхоз «Донское».

# Территории комплексного жилищного строительства

Населенные пункты располагаются вдоль рек Кундрючья, Аюта. В целом, они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Пролетарка.

В х. Пролетарка  в течение расчетного срока размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья.  В основном, это индивидуальные  жилые дома с участками.

Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на юге. Намечается реорганизация сельскохозяйственных предприятий с выделением деловой зоны и зоны  их развития  к северу.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений в сторону северного района г. Красный Сулин на юго-западе и объектов, расположенных к востоку от М-4.

Развитие х. Малая Гнилуша предусмотрено в северном направлении. Здесь предусматривается завершение формирования существующего комплекса среднеэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными домами с участками.

Развитие х. Пушкин – предполагается на перспективу после рекультивации территории Аютинской шахты и строительства автодороги на Горный. Перспективная застройка на северо-востоке населенного пункта - индивидуальные дома с участками

Развитие населенных пунктов п. Донлесхоз и с. Прохоровка, расположенных к востоку от М-4, связано с развитием объектов рекреационной зоны.

Хутор Прохоровка имеет сформировавшуюся планировочную структуру, развитый общественный центр, территориальные резервы жилой зоны – незастроенные участки и участки восточнее основной части поселка. Развитие общественного центра с возможным размещением объектов туризма – намечается к северу от существующего центра.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов, оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье, потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства

Общее количество жилого фонда Пролетарского сельского поселения по данным Администрации составляет на 01.01.2012года – 57,9 тыс. квадратных метров общей площади или 24,9 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 579 индивидуальных жилых домов  и 306 квартир в многоквартирных жилых домах, следовательно  в поселении имеется 885 жилых помещения, средняя площадь каждого из них 65,4 квадратных метра. По данным Администрации три дома в селе Прохоровка (общей площадью 125,6 кв. метров) признаны аварийными.

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится распределение жилищного фонда по населённым пунктам Пролетарского сельского поселения.

Таблица № 4

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| хутор Пролетарка | 21,8 | 1075 | 20,3 |
| село Прохоровка | 13,4 | 531 | 25,2 |
| хутор Малая Гнилуша | 11,5 | 483 | 23,8 |
| посёлок Донлесхоз | 5,6 | 207 | 27,1 |
| хутор Пушкин | 5,6 | 26 | 215,3 |
| Итого | 57,9 | 2322 | 24,9 |

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень и кирпич.

Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 24,9 м2/чел., что  немного выше средних   показателей по  Красносулинскому району (22,2 кв. м на жителя).

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

- По материалу стен жилых домов- кирпич или камень.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием  практически отсутствует и только 32% обеспечено водопроводом и   90% жилищного фонда - газовыми плитами.

К числу основных задач жилищной политики Пролетарского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере 29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит 73,0 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 15,23 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства, перспектива, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарка | 16,0 | 10,0 |  | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| с. Прохоровка | 8,0 В т.ч. на сущ. селитебной территории 6.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х.Малая Гнилуша | 10.0 | 8,0 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |  |
| п. Донлесхоз | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Пушкин | 3.0 | 4,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| ВСЕГО: | 39,5 |  |  |  |  |

# Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории  Пролетарского сельского поселения выделяются следующие:

зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения

- Реконструкция автодороги М-4

- Газопровод.

Зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения

- строительство автодороги м-4-  Украина.

Зоны размещения объектов капитального  строительства местного Значения

- Автодорога и автомобильная развязка на Горный

- Сеть автодорог Красный Сулин - Новошахтинск-Шахты

- Развитие системы коммуникативных общественных центров

- Объектов рекреации и спортивных сооружений

- Объекты инженерной инфраструктуры

# 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Пролетарского сельского поселения составит 2350 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 58,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 0,73 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 24,9 м2 на человека.

Из объектов  системы социального сервиса строительство центров местного обслуживания в х. Пролетарка на левом берегу р. Кундрючьей. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит  около 5 тыс. м3.

Из объектов  Объекты рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в поселке Донлесхоз. Система коммуникативных центов обслуживания  Логистические комплексы.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на  I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс. рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно, стоимость строительства жилья в Пролетарском  сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 21  млн. рублей

0,73 т.м2 х 28,7 т.руб. = 21 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб. метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 6 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Таблица 4-2 -  Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 730м2 общей площади | 28,7 | 21 | 8,9 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 25,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 20,3 | 8,6 |
| 4 | Итого: |  |  | 101,3 | 43,1 |

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь (2020 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 24526.56 |  | 24526.56 |  | 24526.56 |  |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | га | 2316 |  | - |  | 1900 |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | га | - |  | 967 |  | 967 |  |
|  | Площадь земель отвода железной дороги |  | га | - |  | - |  | 206 |  |
|  | Площадь земель промышленности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель отвода автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель лесного фонда |  | га | 1789 |  | 1789 |  | 1789 |  |
|  | Площадь особо охраняемых земель Памятники истории и культуры |  | га | - |  | - |  |  |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2299 |  | 2350 |  | 2500 |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 57,9 |  | 58,5 |  | 60,0 |  |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 39,8 |  | 57,8 |  | 57,8 |  |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - |  | 0,73 |  | 15,23 |  |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - |  | 0,73 |  | 15,23 |  |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 24,9 |  | 24,9 |  | 29,2 |  |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 105 |  | 66 |  | 70 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 320 |  | 277 |  | 295 |  |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Клубы |  | мест | 250 |  | 188 |  | 200 |  |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных |  | 12 |  | 13 |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2пл.пола | Нет данных |  | 458 |  | 488 |  |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 391,2 |  | 705 |  | 750 |  |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | 256 |  | 92 |  | 100 |  |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | Нет данных |  | 9 |  | 10 |  |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - |  | 16 |  | 18 |  |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 151 |  | 524,2 |  | 678,5 |  |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 65 |  | 125 |  | 160 |  |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | 3 |  | 389,3 |  | 536,3 |  |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - |  | 389,3 |  | 536,3 |  |
| 3.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  | 40 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  |  | 840 | 4306,3 |  | 5109 |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  |  | 1263,5 | 2232,6 |  | 2375 |  |
| 5. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  | 98 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  |  | 6,5 | 7 |  | 7 |  |
| 6. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  |  | 4,6 | 5,6 |  | 7,5 |  |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  | - | 20 |  | 40 |  |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. |  | - | 101,3 |  | - |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. |  | - | 21,0 |  | - |  |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. |  | - | 60,0 |  | - |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. |  | - | 20,3 |  | - |  |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. |  | - | 43,1 |  | - |  |
| /п | Наименование показателей |  | Ед.изм. |  | Величина показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Современное состояние |  | 1 очередь (2020 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 24526.56 |  | 24526.56 |  | 24526.56 |  |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | га | 2316 |  | - |  | 1900 |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | га | - |  | 967 |  | 967 |  |
|  | Площадь земель отвода железной дороги |  | га | - |  | - |  | 206 |  |
|  | Площадь земель промышленности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель отвода автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель лесного фонда |  | га | 1789 |  | 1789 |  | 1789 |  |
|  | Площадь особо охраняемых земель Памятники истории и культуры |  | га | - |  | - |  |  |  |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: |  | га |  |  | 967 |  | 967 |  |
| 2.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: |  | га |  |  | 967 |  | 967 |  |
|  |  территории жилых зон, из них: |  |  |  |  | 250 |  | 300 |  |
|  | - индивидуальной жилищной застройки; |  | га |  |  | 240 |  | 285 |  |
|  | общественно-деловых зон, из них: |  | га |  |  | 20 |  | 30 |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2299 |  | 2350 |  | 2500 |  |
| 2. | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность |  | чел./га | 5,3 |  | - |  | 2,7 |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 57,9 |  | 58,5 |  | 60,0 |  |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 39,8 |  | 57,8 |  | 57,8 |  |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - |  | 0,73 |  | 15,23 |  |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - |  | 0,73 |  | 15,23 |  |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 24,9 |  | 24,9 |  | 29,2 |  |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 105 |  | 66 |  | 70 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 320 |  | 277 |  | 295 |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Клубы |  | мест | 250 |  | 188 |  | 200 |  |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных |  | 12 |  | 13 |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных |  | 458 |  | 488 |  |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 391,2 |  | 705 |  | 750 |  |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | 256 |  | 92 |  | 100 |  |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Рабмест | Нет данных |  | 9 |  | 10 |  |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - |  | 16 |  | 18 |  |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность улиц и дорог (всего) |  | км | 30,8 |  | 30,8 |  | 30,8 |  |
| 2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | ед. | 178 |  | 178 |  | 178 |  |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего |  | м3/сут | 1248 |  | 707,4 |  | 722,4 |  |
| 6. | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека |  | л/сут.на чел. | нет данных |  | 210 |  | 210 |  |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод |  | м3/сут | нет данных |  | 518,2 |  | 529,2 |  |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла |  | тыс.Гкал/г. | Централизованное отопление отсутствует. Потребность в топливе для теплоснабжения учтена в разделе газоснабжения |  |  |  |  |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление газа, всего |  | млн.м3/г | 0,0409 |  | 3,01 |  | 3,76 |  |
| 2. | в том числе ЖКС: |  | млн.м3/г | 0,0409 |  | 0,705 |  | 0,720 |  |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего |  | млн.кВт/час в год | 0,5 |  | 5,25 |  | 6,63 |  |
| 2. | Нагрузка (потребляемая мощность) |  | МВт |  |  | 1,03 |  | 1,3 |  |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | % номеров на100 семей | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Норма накопления отходов |  | м3чел./ год | 2,04 |  | 2,1 |  | 2,15 |  |
| 2. | Санкционированные свалки, полигоны |  | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. | Общая площадь свалок |  | га | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - |  | 21,8 |  | - |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - |  | 21,4 |  | - |  |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - |  | 27,6 |  | - |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - |  | 343,5 |  | - |  |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - |  | 113,1 |  | - |  |

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Раздел 3. Газоснабжение.

Проектные предложения:

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка от ГРС Красный Сулин;

- с. Прохоровка от ГРС Садки;

- х. Пушкин, п. Донлесхоз от ГРС Ясногорка (Таловый).

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 2.

Таблица № 2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1875,5 | 2202,7 |
| 2 | с. Прохоровка | 967,2 | 1135,1 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 836,9 | 981,0 |
| 4 | п. Донлесхоз | 345,4 | 409,0 |
| 5 | х. Пушкин | 281,3 | 381,0 |
|  | Итого | 4306,3 | 5109,0 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин;

- строительство ГРС в Садки (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы);

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

Раздел 4.Водоснабжение

Проектные предложения:

В качестве источника водоснабжения предлагается:

- для х. Пролетарка использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин (при реализации предложения о снабжении водой г. Красный Сулин  (при реализации водо г. Красный Сулин и особой экономической зоны от системы Шахтинско-Донского  водопровод. Проектирование водовод от насосной станции в п. Майском до ОЭЗ и до площадки резервуаров в г. Красный Сулин, реконструкция насосной станции в п. Майский),

-  для х. Малая Гнилуша подключение к системе централизованного водоснабжения г. Красный Сулин;

- для с. Прохоровка и п. Донлесхоз на I очередь использовать местные подземные источники, на расчетный срок подключение к Северному водоводу;

- для х.Пушкин использовать на I очередь местные подземные источники, на расчетный срок подключение к предполагаемым к проектированию водоводам централизованного водоснабжения г. Красный Сулин от Шахтинско-Донского водопровода.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорные башни: х. Пролетарка;

- резервуары: х. Пролетарка, с. Прохоровка.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов - х.Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – для х. Пролетарка, с. Прохоровка, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

- Увеличение подачи воды до объемов предусмотренных настоящим проектом в х. Малая Гнилуша.

- Строительство водопроводных сетей.

Раздел 5.Водоотведение.

Проектное предложение.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений х. Пролетарка, с. Прохоровка, х. Малая Гнилуша, п. Донлесхоз, х. Пушкин. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

Раздел 6. Электроснабжение.

Проектные решения.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица № 3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Пролетарка | 1035,5 | 1102 |
| 2 | с. Прохоровка | 513 | 541,5 |
| 3 | х.М. Гнилуша | 465,5 | 494 |
| 4 | п. Донлесхоз | 194,8 | 209 |
| 5 | х. Пушкин | 23,8 | 28,5 |
|  | Итого | 2232,6 | 2375,0 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пролетарское сельское  поселение»

Приложение

к  долгосрочной целевой  программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной  инфраструктуры

Пролетарского сельского поселения

на 2012-2029 годы

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Всего по программе | Объем финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Пролетарском сельском поселении (приложение № 1) | 2012-2029 | Администра ция Пролетарс кого сельского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению снижение уровня износа коммунальной инфра структуры; | 28375,0 | 21937,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21937,12 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3750,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,38 | местный бюджет |
| 2 | Газификация населенных пунктов в Пролетарском сельском поселении |  | Администрация Пролетарского сельского поселения | увеличение охвата населенных пунктов услугами газоснабжения | 151696,3 | 151696,3 | 300,0 |  | 137633,0 | 300,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 300,0 |  | 137633,0 | 300,0 | местный бюджет |
| 3 3 | Реконструкция сетей наружного освещения |  |  | Повышение уровня обеспечен ности населенных пунктов наружным освещением | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4919,04 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5760,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 680,96 | местный бюджет |
| 4 4 | Приобретение коммунальной техники в 2014 г. за счет средств Фонда софинансирования расходов |  |  | Повышение уровня обеспечен ности населенных пунктов средствами коммунальной техники | 7550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6850,0 | местный бюджет |
|  | Итого по программе, в том числе |  |  |  | 193381,3 | 193381,3 | 0,0 | 937,5 | 81885,25 | 91682,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 224126,7 | 224126,7 | 0,0 | 0,0 | 76418,75 | 79295,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 27338,8 | 27338,8 | 0,0 | 937,5 | 5466,5 | 12387,0 |  |

*Предполагаемый объем финансирования

**Объемы финансирования  подлежат  ежегодной корректировке,  исходя из объемов средств, предусмотренных в  федеральном, областном  и местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели и привлеченных средств

Приложение № 1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

в Пролетарском сельском поселении на 2012-2029 годы

| № п/п | Наим. объекта | Всего по программе | Мощность (м3) | Стоимость проектно изыскательских раб. | Сметная стоимость | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования |  | Наличие ПСД и экспертизы |  | Объем финансирования предполагаемый на последующий период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (протяжен.) (км) | (тыс.руб) | (тыс.руб) | 2012 год | 2013 год | 2014 год * | 2015-2029гг* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Пролетарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство ОСК в х. Малая Гнилуша | 4000,0 |  | 250,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3202,5* 547,5* |  | ОБ МБ |  | нет |  |  |
| 12. | Строительство водопроводных сетей от г. Красный Сулин к заводу ЖБИ | 20000,0 | 8,0 | 2000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15372,0* 2628,0 * |  | ОБ МБ |  | нет |  |  |
| 13. | Строительствоводопровода от завода ЖБИ к х. Малая Гнилуша | 4375,0 | 1,75 | 437,5 | 3937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3362,62* 574,88* |  | ОБ МБ |  | нет |  |  |
|  | Итого по программе | 28375,0 |  | 2687,5 | 25687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28375,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21937,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,38 |  |  |  |  |  |  |

*предполагаемый объем финансирования

Приложение № 2

ПРОГРАММА

газификации Пролетарского сельского поселения  на 2012-2014 годы и перспективное строительство до 2029 года

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Кол-во чел. \ домов | Объекты соцкульт быта | Про тяжен ность газопро вода, км | Наличие ПСД, экспер тизы | Стоим. ПСД, тыс. руб. (по аналогу) | Стоим. объекта, тыс. руб. (по аналогу) | Годы строительства |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Солнечная, х. Малая Гнилуша | 42/18 |  | 1,0 | отсутст вует | 300,0* (аналог) | 3000,0* (аналог) | 0,0 | 300,0* (аналог) | 0,0 | 3000,0* (аналог) | Привлеченные средст ва |
| 2 | Строительствогазопровода среднего и низкого давления к с. Прохоровка | 524/284 | школа- клуб- медпункт- д/сад | 14,53 | отсутст вует | 7265,0 | 72650,0* (аналог) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72650,0* (аналог) | Привлеченные средст ва |
| 3 | Строительствогазопровода среднего и низкого давления к пос. Донлесхоз | 201/86 | ФАП клуб | 11,8 | отсутст вует | 6198,3 | 61983,0* (аналог) |  |  |  | 61983,0* (аналог) | Привлеченные средст ва |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 137633,0 |  |
|  | Итого по программе , в том числе | 151696,3 |  |  |  | 13763,3 | 137633,0 |  | 300,0 |  | 137633,0 |  |
|  | -областной бюджет | 151696,3 |  |  |  | 13763,3 | 137633,0 |  | 300,0 |  | 137633,0 |  |
|  | -местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | -привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* срок проведения работ определится по   результатам  строительства газопровода – отвода и ГРС в х.Садки , находящегося в компетенции ОАО «Газпром»

**-предполагаемый объем финансирования

Приложение № 3

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения

в Пролетарском сельском поселении на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (м) | Наличие ПСД и экспертизы | Финансовые потребности на реализацию*, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них: |  |
|  |  |  |  |  | на разработку проектно-сметной документации | на проведение строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей наружного освещения х. Пролетарка | 9740,00 | нет | 2435,00 | МБ 355,51 | ОБ 2079,49 |
| 2 | Реконструкция сетей наружного освещения х .Малая Гнилуша | 3850,0 | нет | 962,50 | МБ 140,52 | ОБ 962,50 |
| 3 | Реконструкция сетей наружного освещения с. Прохоровка | 4430,0 | нет | 1107,50 | МБ 161,70 | ОБ 945,8 |
| 4 | Реконструкция сетей наружного освещения пос. Донлесхоз | 2800,0 | нет | 705,0 | МБ 102,93 | ОБ 602,07 |
| 5 | Реконструкция сетей наружного освещения х. Пушкин | 2200,0 | нет | 550,0 | МБ 80,3 | ОБ 469,7 |
|  | ИТОГО | 23020,0 |  | 5760,0 | 840,96 | 5059,56 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2013 год |  |  | 0,0 | 160,00 | 0,0 |
|  | 2014 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2015-2030 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5760,0 |

*  предполагаемые объемы финансирования

Приложение №  4

Потребность в коммунальной технике    на 2011-2029 гг.

Пролетарское сельское поселение

| № п/п | Наименование сельского н.пункта | Наимено вание техники | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015-2029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | Пролетарское с/п |  | Количество | Стоимость за ед. тыс. руб. | Доля бюджета органа местного самоуправления тыс.руб. | Доля федерального бюджета тыс. руб. | Количество |  | Стоимость за ед. тыс. руб. | Доля бюджета органа местного самоуправления тыс.руб. | Доля федерального бюджета тыс руб | Количество | Стоимость за ед. тыс..руб. | Доля бюджета органа местного самоуправления тыс.руб. | Доля федерального бюджета тыс руб | Количество | Стоимость за ед. тыс. руб. | Доля бюджета органа местного самоуправления тыс.руб. | Доля федерального бюджета тыс. руб. |  |
| 1 |  | Мусоровоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1000.0 | 300.0 | 700.0 |  |
| 2 |  | Экскаватор-бульдозер-погрузчик МТЗ-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 |  |
| 3 |  | Автогрейдер СДМ 25 АМ -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: 7550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 6850,0 | 700,0 |  |

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Пролетарском сельском  поселении" и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пролетарское сельское поселение"   на период до 2029 г. представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» на период до 2014 года и план до2029 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2029 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 9,0 7,0 | 8,0 6,0 | 4,0 3,0 | 0,1-0,3 0,1-0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 93 93 | 75 75 | 35 35 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 56 100 | 10 10 | менее 10 менее10 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,4 0 | 2,4 2,6 | 4 4 | 4-5 4-5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 23 | 15 | менее 10 | 5-10 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 23%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 15%, а к 2029 г. – 10% |
| 2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 6,5 6,5 | 4,8 4,8 | 3,0 3,0 | 2,5-3 2,5-3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения |
| 2.1.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: | Используется для оценки качества работы систем | 98 | 98 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0-0,5 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35-40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 4,25 | 3,26 | 2,05 | 1,0 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |